# RTAB-Map 全局重定位判断逻辑说明

作者: ZiyangWang

日期: 2026-06-27

# 1. 概述

本文档描述项目中 HDL Global Localization (FPFH+RANSAC) 重定位机制的判断逻辑，包括成功/失败的判定标准、内点率阈值、重试策略，以及与启动流程的集成方式。

本项目未使用 AMCL，RTAB-Map 完全替代其功能。全局重定位通过独立的 HDL 节点完成，定位结果发布到 /initialpose 话题，RTAB-Map 接收后重置自身位姿。

# 2. 整体架构

全局重定位由三个组件协作完成：

HDL Global Localization Node (C++) — 提供 /query 服务，执行 FPFH 特征提取 + RANSAC 位姿估计

Global Localization Client (Python) — 编排脚本，加载地图、获取激光帧、调用服务、发布结果

RTAB-Map (C++) — 订阅 /initialpose，接收定位结果后重置 map→odom TF

# 3. 判断逻辑详解

## 3.1 RANSAC 引擎层（C++）

RANSAC 引擎对每组采样点计算位姿变换后，通过 MatchingCostEvaluater 评估匹配质量。评估过程如下：

1) 将候选位姿应用到当前激光扫描点云，得到变换后的点云；
2) 对变换后的每个点，在目标地图中找最近邻；
3) 若最近邻距离 < max_correspondence_distance（默认 0.5m），计为一个内点；
4) inlier_fraction = 内点数 / 总点数。

过滤条件：仅 inlier_fraction > min_inlier_fraction（配置为 0.35）的候选才会被保留。如果没有候选通过阈值，返回空 poses 数组。

注意：matching_error（平均匹配距离）虽然被计算，但未参与过滤，仅用于排序。当前代码中按 inlier_fraction 降序排序，按 error 排序的代码已被注释。

## 3.2 Python 客户端层

Python 客户端在 RANSAC 引擎的基础上增加了二次判断：

| 条件 | 处理方式 | 退出码 |
| --- | --- | --- |
| 扫描超时（30s 未收到激光帧） | 报错退出 | exit 1 |
| 服务调用失败 | 报错退出 | exit 1 |
| poses 为空（3次重试后仍无候选） | 警告，不发布，继续启动 | exit 0 |
| inlier < 阈值（默认 0.98） | 警告，不发布，重试下一帧 | exit 0 |

成功发布时，Python 脚本会写入标记文件 /tmp/global_loc_published，供启动脚本判断是否真正发布过 /initialpose。

# 4. 阈值参数说明

| 参数 | 位置 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| min_inlier_fraction | ransac_config.yaml (C++) | 0.35 | RANSAC 引擎的内点率过滤阈值 |
| min_inlier | global_localization_node.py (Python) | 0.98 | Python 客户端的二次内点率过滤阈值 |
| max_retries | global_localization_node.py (Python) | 3 | 最大重试次数 |

两级阈值的设计意图：
- RANSAC 层的 0.35 是一个宽松阈值，用于快速排除明显错误的候选；
- Python 层的 0.98 是一个严格阈值，用于确保发布的结果具有高置信度。
- 如果 RANSAC 返回的候选 inlier 在 0.35~0.98 之间，说明有一定匹配但不够可靠，此时不发布结果，由用户在 RViz 中手动设置初始位姿。

# 5. 重试策略

当前重试逻辑为：最多尝试 3 次，每次使用一帧新的激光扫描。

适用场景分析：
- 开局静止时：连续帧几乎相同，重试意义不大，但也不会造成问题；
- 导航途中：机器人在移动，每帧场景不同，重试可能获得更好的匹配结果。
- 当前默认 min_inlier=0.98 非常严格，实际上在开局静止场景下，如果 RANSAC 引擎能返回结果，其 inlier 通常远高于 0.98，因此重试触发的情况很少。

# 6. 与启动流程的集成

启动脚本 start_with_global_localization.sh 的处理逻辑：

Phase 2 执行 Python 重定位脚本后：
- exit 0 + 标记文件存在 → 打印 "/initialpose published"
- exit 0 + 标记文件不存在 → 打印警告 "Global localization skipped (low inlier)"，提示用户后续在 RViz 中手动定位
- exit 1 → 打印警告 "Global localization failed"，同样提示手动定位

无论重定位是否成功，Phase 3 都会正常激活 Nav2。

设计理由：全局重定位是后加的功能，原项目不依赖它。如果因为重定位失败就阻止整个系统启动，会影响调试效率。因此采用"失败则跳过，后续人工介入"的策略。

# 7. 与 RTAB-Map 持续定位的区别

本文档描述的是"开局全局重定位"（一次性），与导航过程中的"持续定位"是两个不同的阶段：

| 维度 | 全局重定位 | 持续定位 |
| --- | --- | --- |
| 时机 | 开局一次性 | 导航中每帧持续 |
| 方法 | FPFH+RANSAC 点云匹配 | RTAB-Map 关键帧匹配 + 图优化 |
| 置信度 | inlier_fraction | localizationCovariance |

持续定位的监控依赖 RTAB-Map 的 loc_thr 参数（当前未设置）。如需启用，可在 RTAB-Map 参数中添加 loc_thr:=2.0，之后通过 ros2 topic echo /diagnostics 查看定位状态。

# 8. 相关文件清单

scripts/global_localization_node.py — Python 编排脚本，含内点率判断和重试逻辑

scripts/start_with_global_localization.sh — 启动脚本，含重定位结果检查和 Nav2 激活

src/hdl_global_localization-humble/src/hdl_global_localization/ransac/ransac_pose_estimation.cpp — RANSAC 位姿估计核心实现

src/hdl_global_localization-humble/include/hdl_global_localization/ransac/matching_cost_evaluater_flann.hpp — FLANN 最近邻匹配评估

src/hdl_global_localization-humble/include/hdl_global_localization/ransac/matching_cost_evaluater_voxels.hpp — 体素匹配评估

src/hdl_global_localization-humble/include/hdl_global_localization/global_localization_results.hpp — 结果数据结构

src/hdl_global_localization-humble/config/ros1/ransac_config.yaml — RANSAC 参数配置